微电脑时控报警器

使用说明书

功能和用途

本产品能根据用户设定的时间,自动打开和关闭报警器.主要用于中大型企业上下班等需要定时报警的场所.

性能指标： 微电脑开关                               报警器

- 工作电压 200V/50HZ                           1.型号LK-CT立式

- 适用电压范围 186V~240V                       2.工作电压220V/50HZ

- 开关容量 阻性12A 感性10A                    3.电流0.6A

- 消耗功率 1W                                  4.声音等级106

- 不受停电影响,内部自动充电                     5.频率1300HZ

- 每天最多可以设置10次开10次关 手动自动二用

- 报警时间可按天循环或者按周循环

- 报警时间最长可响168小时,最短为1分钟

操作说明

一．定时设置    用户阅读本说明书时,请认清本产品控制开关面板上的按键,一边阅读,一边操作

二．设定第一次开：按一次定时键，液晶显示（如图1），再按“校时”键和“校分”键输入第一次开启时间。

星期  一  二  三  四  五  六  日	星期  一  二  三  四  五  六  日

——：——                                  ——：——

1开                   	                      1开

开      自动      关	                        开      自动      关

图1                                         图2

四．继续按动“定时”键，显示屏左下方将依次显示（2开2关。。。。。6开6关。。。。10开10关）

设定时间如上（二，三）	如每天只开一次，和关一次，则必须按“取消/恢复”键，将（2开2关。。。。。6开6关。。。。10开10关）内的储存时间全部消除，使液晶显示为“——：——”图样。

五．定时设定完毕，按“时钟”键或者30秒内未按任何键，液晶屏自动切换到显示北京时间。

六．接上电源时，面板红灯亮表示电路有电；红绿灯同时亮表示报警器工作；

七 按动“自动/手动”键，可直接开或者关报警器。要让报警器自动工作时，应先按“自动/手动”键显示屏下方的标志调到“关”位置，然后再按一下此键调到“自动”位置。

八．“星期”模式的选择；按定时键再按星期键，可设定一三五或二四六，一二三或者四五六，每天相同或者不同，星期一至星期五相同，星期六至星期日相同的设定。

注：每次设定打开的星期选择模式与关闭的星期模式必须相同，否则不能正常自动工作。

接线方法

L火线                                                     LK-CT

N零线                                                     报警器

T  进  T 出

KG316T