语音系列远程电话控制箱

说

明

书

台州市杰龙风机厂

二O O八年六月

一、简介

1．语音系列远程电话控制器的核心是采用性能优秀的STC单片机算机，以及带放大环节的DTMF解码器，完美的PM50型清晰的语音提示电路，确保本系列电话控制器保持优异的整体性能。

二、功能

语音系列远程电话控制器有以下功能：

- 十位以内任意设定的密码保护，初始密码为“1 2 3”。

- 可以分别控制各输出最长999分钟的定时工作，或常开、常关。

- 自动摘机时间即振铃次数可设定。

- 掉电后数据不丢失。

- 完善的全程语音提示

- 可对电路工作状态进行查询。

- 可对远程控制电器进行监听，对工作状态进行反馈。

- 工作稳定可靠，所有器件均为工业级，确保质量。

三、接线：

- 继电器接线柱为输出接口，接继电器常开接口。可作为开关串接于被控制电器电源回路中。

- 电源接12V 交流。推荐使用220V/12V变压器。

- TEL接电话线。

- ISP为本地控制按钮兼复位按钮。在待机状态下可使用该按钮控制继电器在全开、全关间切换，在密码等数据调乱时，可使用该钮恢复到出厂状态。方法如下：关机。按住该按钮。开机。稍候……继电器轮流工作各一秒。松开按钮。复位成功。复位成功后，密码为1 2 3。定时单位为分钟。输出全部关闭。

四、远程操作方法

本机采用清晰详尽的全程语音提示，基本不用看说明也能操作，但为了使用户能够更好的使用本控制器，推荐了解一下以下的操作方法。

- 拨打受控制电话码，稍候，自动摘机，提示“你好，请输入密码，按#号键结束”

- 输入密码，并按#结束。如果是初次使用或刚刚恢复过密码，则输入“1 2 3 #”。按键#代表输入结束。如果密码输入不正确，则提示“输入错误”，稍候继续提示“你好，请输入密码，按#号键结束”，如果连续三次输入不正确，则会自动挂机。

- 密码输入正确后，会提示“控制电器请按1，查询工作状态请按2，修改密码请按3，修改振铃次数请按4，修改延时时间单位请按5，挂机请按0”

- 听到上述“控制……”提示音后，按1，则进入控制电器段。提示“输入电器代号和时间，代号一位，时间两位”，同步控制将代号设为#，长时间工作将时间设为# #。关闭将时间设为0 0，此时应该按一位代号和两位时间，可以控制第1~2路继电器。例如，将第一路工作10个时间单位（默认为分钟，时间单位可以设定为1秒至99秒），输入1 1 0。将第二路关闭，输入2 0 0。将所有电器关闭，输入# 0 0。将二路长时间工作，输入2 # #，控制所有电器的工作状态为输入第一位为“#”，如控制所有电器工作10分钟输入#10，控制所有电器一直工作，输入###。以此类推。操作完成后返回上一级。

- 听到上述“控制……”提示音后，按2，进入查询。提示正在工作的电器代号。例如，第一路和第二路正在工作，则提示“正在工作的电器有1、2”，提示完成后返回上一级。

- 听到上述“控制……”提示音后，按3进入密码修改。提示“你好，请输入十位以内新密码，按#号结束。”输入新密码，按#结束。完成后提示“再次输入十位以内新密码，按#结束”，再输入一次新密码，按#结束。如果两次输入一致，则提示“操作正确”，否则提示“操作有误”。使用输入两次再确认的方法是防止输入时偶尔出错而造成密码无法知道而采取的措施。操作完成后返回上一级。

- 听到上述“控制……”提示音后，按4，进入修改振铃次数。提示“输入一位振铃次数”。振铃次数是指电话响铃到自动摘机时的振铃次数。可以在1-9之间选取。建议在设定时不要设得太高，以免超出交换机最大振铃次数而无法自动摘机。完成后返回上一级。

- 听到上述“控制……”提示音后，按5，进入延时时间单位设定。提示“输入两位延时时间单位……” 比如，将单位设为分钟（即60秒），输入1。将时间单位设为秒，输入2。建议无特殊需要时不要轻易修改此项。默认单位为分钟。完成后返回上一级。

- 听到上述“控制……”提示音后，按0则结束挂机。

- 控制器将操作过程概略计为一个定时时间单位。在任何操作过程中没有输入超过20秒，会自动挂机。这样主要是为了防止通信中断而设计的。

五、技术参数

本控制箱的技术参数如下表：

| 额定电压（输入） | AC220V | 额定电流 | 〈20A |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定频率 | 50HZ | 额定控制功率 | 2.2KW |
| 控制输出电压（输出） | AC220V | 交流接触器线圈电压 | AC220V |

六、售后服务

当您使用本产品出现问题时，请及时与我们联系。我们将在接到通知后，迅速反应，为您提供最佳的解决方案。联系电话：0576-82713887